旭川市産業廃棄物保管施設ガイドライン

第１　目　的

このガイドラインは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）の規定に基づく保管基準の定めによるほか、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。）の保管施設の具体的な構造基準等を定めるところにより、排出事業者及び産業廃棄物処理業者における適正な産業廃棄物の保管を確保するとともに、生活環境の保全に資することを目的とする。

第２　用　語

このガイドラインにおいて、用語を次のとおり規定する。

１　「保管場所」とは、排出事業者が設置する産業廃棄物を搬出されるまでの間の保管の用に供するための場所及び産業廃棄物処理業に係る産業廃棄物の積替え保管又は処分のための保管の用に供するための場所（選別等の作業場所を含む。）をいう。

２　「保管施設」とは、保管場所、産業廃棄物処分業の中間処理の用に供する施設（以下「処理施設」という。）及び設備を設置する区域をいう。

３　「安定型産業廃棄物」とは、特別管理産業廃棄物、自動車等破砕物、廃プリント配線板、廃容器包装、鉛畜電池の電極、鉛製の管又は板、廃ブラウン管及び廃石膏ボードを除く産業廃棄物のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類をいう。

４　「保管上限」とは、保管場所において保管することができる産業廃棄物の数量の上限をいう。

５　「保管高さ」とは、屋外の保管場所において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合の産業廃棄物の積上げ高さのうちの最高となる部分の、囲いを設置している地盤面からの高さをいう。

６　「再生用建設廃棄物」とは、建設業に係る工作物の新築、改築若しくは除去に伴い発生した木くず、コンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片のうち、再生の用に供するものをいう。

第３　適用対象

このガイドラインは、産業廃棄物の保管場所を有する排出事業者及び産業廃棄物処理業者（以下「処理業者」という。）に対し適用する。

なお、当該保管場所内に産業廃棄物と有価物が混合した状態で保管されている場合は、有価物が明確に分離・分別されていない限り、原則として全体を産業廃棄物としてこのガイドラインを適用する。

第４　保管上限及び保管高さ

１　保管上限

(1) 　産業廃棄物収集運搬業に係る積替えの用に供する保管場所（手選別等の処分業の許可を要しない種類又は規模のものを含む。）にあっては、当該保管場所の１日当たりの平均的な搬出量の７日分を超えない量を保管上限とする。

(2) 　産業廃棄物の処理を行う処理施設に係る保管場所（ただし、再生を行う処理施設であって、再生用建設廃棄物を分別して保管する場合を除く。）にあっては、当該処理施設の１日当たりの処理能力の14日分を超えない量を保管上限とする。

(3) 　再生用建設廃棄物のうち木くず又はコンクリートの再生を行う処理施設に係る保管場所（ただし、分別して保管する場合に限る。）にあっては、当該処理施設の１日当たりの処理能力の28日分を超えない量を保管上限とする。

(4) 　再生用建設廃棄物のうちアスファルト・コンクリートの再生を行う処理施設に係る保管場所（ただし、分別して保管する場合に限る。）にあっては、当該処理施設の１日当たりの処理能力の70日分を超えない量を保管上限とする。

(5) 　複数の種類の産業廃棄物を処理する処理施設について、産業廃棄物の種類ごとに複数の保管場所を設置する場合は、各保管場所の保管数量の和が(2) 、(3)及び(4)に規定する保管上限となること。

(6) 　保管施設内に複数の処理施設が設置されている場合は、それぞれの処理施設に係る保管場所ごとに保管上限を算定するものとする。

(7) 　保管場所内で選別等の処理が行なわれ、金属くず等の有償売却できるものと、その他の産業廃棄物とに分離した後、両者が混合しないよう区分して保管している場合に限り、当該有償売却できるものの保管数量は、保管上限には含まないこととする。

なお、この場合であっても、保管上限に係る規定を除き、法に基づく保管基準及びこのガイドラインに定める保管を行う必要があること。

(8) 　排出事業者が産業廃棄物の発生場所内に設置する保管場所にあつては、保管上限は設定しないが、可能な限り少量となるよう保管することを要するものとする。ただし、発生場所から当該産業廃棄物を自ら運搬し、発生場所と異なる場所で保管する場合は、(1) の保管上限を適用する。

２　保管高さ

屋外の保管場所において容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合は、次の高さを超えない保管とすること。

(1) 　保管場所の囲いに産業廃棄物の荷重が直接かからない保管方法の場合は、参考図１の実線以下にて保管すること。

(2) 　保管場所の囲いに産業廃棄物の荷重が直接かかる保管方法の場合は、参考図２の実線以下で保管すること。

(3) 　第５の１(4) により保管場所の周囲に囲いを設けない場合は、参考図４の実線以下で保管すること。

第５　産業廃棄物の保管施設の構造基準

１　周囲の囲い

(1) 　保管施設の周囲には、人がみだりに施設内に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。

なお、囲いは、原則として、１ケ所に出入口を設けた高さ１.5ｍ以上の耐久性を有するものとし、出入口には施錠できる堅牢な扉を付けること。

ただし、周囲に海面、河川、崖等がある場合など、人がみだりに立ち入ることができない箇所については、囲いを設ける必要はないこと。

(2) 　屋外で産業廃棄物の保管を行う場合は、保管場所の周囲には囲いを設けること。なお、保管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかる場合は、荷重に対して構造耐力上安全であるコンクリート製等の堅牢な構造とすること。

(3) 　１つの保管場所で複数の種類及び処理区分の産業廃棄物を保管する場合は、産業廃棄物の混合を防止するため、産業廃棄物の種類及び処理区分ごとに保管できる仕切りを設けること。

(4) 　安定型産業廃棄物及び容器を用いて保管している特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の保管場所又は選別場所であつて、保管施設の周囲に囲いが設置され、かつ、保管している産業廃棄物の飛散流出のおそれがないものについては、保管場所の周囲の囲いは設ける必要はないこと。

なお、その際には、その周囲に杭等を設置するなどの方法で保管場所の区域を判断できるような措置を講ずること。

(5) 　屋内での保管であって、保管場所として使用する場所が他と壁等により明確に区分され、出入口に施錠できる構造である場合は、周囲の囲いは設置する必要はないこと。

(6) 　廃油、廃タイヤなど、消防法等の他法令の規制を受ける産業廃棄物の保管を行う場合は、関係部局にて必要な手続きを行うとともに、他法令に定められた構造等をとること。

２　床　等

(1) 　安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の保管場所の床は、産業廃棄物の流出、地下浸透を防止するため、コンクリート製又は鋼板製等の耐久性があり、かつ、保管する産業廃棄物の性状に合わせ、耐腐食性及び不浸透性を有する材質にて被覆すること。

(2) 　重機等が乗り上げる保管場所にあっては、荷重で床が破損することがないよう、床の材質を鉄筋コンクリート又は鋼板製等とすること。

(3) 　液状物（廃油、廃酸、廃アルカリ）又は浸出水の流出のおそれがある泥状物の保管場所には、その性状に合わせ、流出防止堤、油水分離槽等を設置すること。

(4) 　(1) 及び(2) の規定は、産業廃棄物の性状に合わせた耐久性、耐腐食性を有した容器等に封入するなど、容易に内容物が流出しないような措置が取られた状態で保管が行なわれる保管場所については適用しない。

ただし、保管場所内で選別等の作業を行うことにより、液状物の流出のおそれがある場合は、(1) 及び(2) の規定を適用する。

３　屋内等での保管

(1) 　屋内等での保管を要するもの

次のいずれかに該当する場合は、原則として、屋内での保管又は屋根が設けられた保管場所での保管を要するものとする。

①　特別管理産業廃棄物の保管を行う場合

②　①以外の遮断型最終処分場における処理を要する産業廃棄物（有害な産業廃棄物）の保管を行う場合

③　①以外であって、産業廃棄物から汚水が生ずるもの又は腐敗性のある産業廃棄物の保管を行う場合

④　保管する産業廃棄物の性状に合わせた耐久性、耐腐食性を有した容器等に封入し保管するなどの容易に内容物が流出しないような措置が取られていない場合

(2) 　屋内での保管を要さないものの措置

(1) のいずれにも該当しない場合であっても、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の保管に当たっては、できるだけ屋内での保管又は保管場所に屋根を設けるものとする。

なお、屋根を設けずに保管を行う場合は、保管場所の周囲には開渠を設けるなど、周囲から雨水等が流入することを防止できる措置を講ずることとする。

４　排水処理施設

保管施設から公共用水域等に排水を放流する場合は、当該施設の種類、規模等に応じ、水質汚濁防止法、下水道法等による規制基準に適合するための排水処理設備を設けること。

５　緩衝地帯

周辺の生活環境の保全に支障を生ずるおそれがないよう、当該保管施設の敷地境界から内側への適当な幅の緩衝地帯を設け、緑化することが望ましいこと。

６　その他の構造

腐敗又は爆発のおそれのある特別管理産業廃棄物の保管を行う保管場所にあっては、３(1) の規定によるほか、温度管理を行うことができる設備を設けること。さらに、特別管理産業廃棄物の流出又は揮発等を防止するため、特別管理産業廃棄物の性状により、耐久性及び耐腐食性を有した容器等に封入し保管すること。

なお、特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物にあっても、できるだけ上記と同様の設備及び措置を講じ保管を行うこととする。

７　表　示

(1) 　産業廃棄物処理業に係る保管場所については、保管施設の出入口付近の見やすい場所に、参考図５を例とした掲示板を設けること。

ただし、産業廃棄物の排出事業者の保管場所については、保管場所の出入口付近の見やすい場所に、参考図５を例とした掲示板を設けること。

(2) 　保管施設内に複数の保管場所を設置する場合は、保管施設の出入口の掲示板には、施設内の保管場所ごとの保管上限、保管高さ及び産業廃棄物の種類を記載すること。

また、併せて、保管施設内の保管場所の出入口に、参考図６を例とした産業廃棄物の品目を明示した掲示板を設置すること。

(3)   ＰＣＢ汚染物等の保管施設にあっては、「ＰＣＢ使用電気機器の取扱いについて」（平成５年４月通産省策定、平成10年11月改正）に規定する表示を併せて行うこと。

第６　産業廃棄物収集運搬業者に係る保管場所設置の条件

産業廃棄物収集運搬業者のうち保管場所を設置することのできる者は、次の条件のいずれかに該当するものに限るものとする。

１　産業廃棄物の１日当たりの受託量が運搬車輛１台分に満たない少量であるなど、運搬効率の観点から、産業廃棄物の保管を行う必要があると認められる場合

２　産業廃棄物処分業にあたらない産業廃棄物の選別を行うための保管である場合

第７　保管上限の適用除外等

１　保管上限の適用除外

産業廃棄物処分業に係る保管上限適用廃棄物の処理を行う処理施設については、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 　定期的な点検又は修理（あらかじめ処理施設の年間維持管理計画等により定められているものであって、その期間が連続して７日間を超えるものに限る。）の期間中に産業廃棄物の保管をする場合は、経過日数ごとに、次式により算定される数値による量を保管上限とする。

なお、当該定期点検等が終了した日（以下「当該日」という。）に保管している産業廃棄物の量が当該処理施設の処理能力の１４日分を越えていた場合、当該日の翌日から60日間は、当該日に現に保管している量を保管上限とする。

（参考図７）

処理施設の処理能力× (点検開始からの経過日数＋ (14×1/2) 日分

(2) 　廃タイヤを11月から翌年の３月までの間保管する場合は、処理能力の60日分を超えない量を保管上限とする。（参考図８）

２　保管上限の協議

保管場所の保管上限について、保管場所の設置者が別紙様式により市と協議を行い承認を受けたものについては、第４の１に規定する保管上限に関わらず、保管を行うことができるものとする。

(1) 　協議の対象

特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の保管場所

(2) 　協議の条件

協議に当たっては、次の事項をすべて満たすことを要するものとする。

①　保管が、生活環境の保全上支障のないものであること。

②　産業廃棄物の再生を目的とした処理に係る保管であること。

③　受入量が季節的に大きく変動するなどの理由で、一時的に第４の１に規定する保管上限を超えて保管することを要し、やむを得ないと認められるものであること。

④　保管場所の構造が、法に規定する保管基準及びガイドラインに定める規定に適合していること。

⑤　事業計画や過去の処理状況等から、保管された産業廃棄物が適正に処理されると認められること。

附　則

このガイドラインは、平成１２年４月１日から施行する。

附　則

このガイドラインは、平成１３年４月２日から施行する。