○特別管理産業廃棄物

※揮発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する次の産業廃棄物

| １ | 廃油のうち揮発油類、灯油類及び軽油類【引火点７０℃未満】 （例：エチルエーテル、アセトン、酢酸ブチル） |
| --- | --- |
| ２ | ｐＨ２．０以下の廃酸（例：廃バッテリー） |
| ３ | ｐＨ１２．５以上の廃アルカリ |
| ４ | 感染性産業廃棄物（例：医療機関から排出される感染性の恐れのある注射針、血液、血清、体液） |
| ５ | 特定有害産業廃棄物 |
|  | ・廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物（例：廃変圧器、廃コンデンサ） ・廃石綿等（例：石綿建材除去事業により除去された吹付アスベスト） ・指定下水汚泥（有害物質（水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類）の基準を超えているもの） ・汚泥 （ 〃 ） ・廃酸 （ 〃 ） ・廃アルカリ（ 〃 ） ・鉱さい （有害物質（水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物）の基準を超えているもの） ・燃え殻 （有害物質（カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類）の基準を超えているもの） ・ばいじん （有害物質（水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類）の基準を超えているもの） ・廃油 （有害物質（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン）の基準を超えているもの） ・廃水銀等、廃水銀等を処分するために処理したもの （例：水銀回収施設、水銀使用製品製造施設、水銀を媒体とする測定機器を有する施設、大学及びその附属試験研究機関等から排出されるもの） |