別記様式４８－２（２）

維持管理基準等への対応状況（管理型最終処分場）

| 構造基準 | 対応状況 |
| --- | --- |
| 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 【一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（以下「基準省令」という。第2条第2項(第1条第2項第1号)】 |  |
| 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項(第1条第2項第2号)】 |  |
| 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。 【基準省令第2条第2項(第1条第2項第3号)】 |  |
| ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項(第1条第2項第4号)】 |  |
| 前項第二号の規定により設けられた立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項(第1条第2項第6号)】 |  |
| 前項第四号の規定により設けられた擁壁等を定期的に点検し、擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第7号)】 |  |
| 埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第五号イ又はロ（（１）から（３）までを除く。）の規定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第8号)】 |  |
| 前項第五号イ又はロの規定により設けられた遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第9号)】 |  |
| 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水（水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水）の水質検査を次により行うこと。 イ 埋立処分開始前に別表第二の上欄に掲げる項目（以下「地下水等検査項目」という。）、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水（水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下「地下水等」という。）の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあっては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。 ロ 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回（イただし書に規定する最終処分場にあっては、六月に一回）以上測定し、かつ、記録すること。ただし、埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質に照らして地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。 ハ 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、イただし書に規定する最終処分場にあっては、この限りでない。 ニ ハの規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第10号)】 |  |
| 前号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化（その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。）が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第11号)】 |  |
| 前項第五号ニただし書に規定する埋立地については、埋立地に雨水が入らないように必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第12号)】 |  |
| 前項第五号ホの規定により設けられた調整池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第13号)】 |  |
| 前項第五号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。 イ 放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること。 ロ 浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。 ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。 (1)排水基準等に係る項目（（２）に規定する項目を除 く。）について一年に一回以上測定し、かつ、記録 すること。 (2)水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的 酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量（別表第 一の備考４に規定する場合に限る。）について一月 に一回（埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水 等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染 が生ずるおそれがないことが明らかな項目につい ては、一年に一回）以上測定し、かつ、記録する こと。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第14号)】 |  |
| 前項第五号トの規定により講じられた有効な防凍のための措置の状況を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第14号の2)】 |  |
| 前項第六号の規定により設けられた開渠その他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により埋立地の外に産業廃棄物が流出することを防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第15号)】 |  |
| 通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第16号)】 |  |
| 埋立処分が終了した埋立地（内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分が終了した区画。以下この号、次条第二項第四号及び第二条第二項第一号ニにおいて同じ。）は、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、前項第五号ニただし書に規定する埋立地については、同号イ（１）（イ）から（ハ）までのいずれかの要件を備えた遮水層に不織布を敷設したものの表面を土砂で覆った覆い又はこれと同等以上の遮水の効力、遮光の効力、強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第17号)】 |  |
| 前号の規定により閉鎖した埋立地については、同号に規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第18号)】 |  |
| 残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第19号)】 |  |
| 埋め立てられた産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物又は令第三条第三号ヌ（３）に掲げる水銀処理物（以下「基準適合水銀処理物」という。）が含まれる場合は、その旨を含む。）及び数量、最終処分場の維持管理に当たって行った点検、検査その他の措置（法第二十一条の二第一項に規定する応急の措置を含む。）の記録並びに石綿含有産業廃棄物又は基準適合水銀処理物を埋め立てた場合にあってはその位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 【基準省令第2条第2項第3号(第1条第2項第20号)】 |  |