資料３

比重換算表（参考値）

| 産業廃棄物の種類 |  | 換算係数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃え殻 | １．１４ |
| 2 | 汚泥 | １．１０ |
| 3 | 廃油 | ０．９０ |
| 4 | 廃酸 | １．２５ |
| 5 | 廃アルカリ | １．１３ |
| 6 | 廃プラスチック類 | ０．３５ |
| 7 | 紙くず | ０．３０ |
| 8 | 木くず | ０．５５ |
| 9 | 繊維くず | ０．１２ |
| 10 | 動植物性残さ | １．００ |
| 11 | 動物系固形不要物 | １．００ |
| 12 | ゴムくず | ０．５２ |
| 13 | 金属くず | １．１３ |
| 14 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | １．００ |
| 15 | 鉱さい | １．９３ |
| 16 | がれき類 | １．４８ |
| 17 | 動物のふん尿 | １．００ |
| 18 | 動物の死体 | １．００ |
| 19 | ばいじん | １．２６ |
| 20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、1～19に該当しないもの | １．００ |
| 21 | 建設混合廃棄物 | ０．２６ |
| 22 | 廃電気機械器具 | １．００ |
| 23 | 感染性産業廃棄物 | ０．３０ |
| 24 | 廃石綿等 | ０．３０ |

注１　上記の換算係数は１立方メートル当たりのトン数（ｔ／立米）。

注２　この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置付けであることに留意されたい。

注３　特別管理産業廃棄物のうち，感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については，それぞれ1～19に該当する品目の換算計数に準拠。

注４　「２トン車１台」といったような場合には，積載した廃棄物の体積を推計し，それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法がある。

平成１８年１２月２７日環廃産発第061227006号

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知より